Информация о несчастном случае с электромонтером ООО «СамЭСК»

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору (далее-Управление) сообщает, что 17 июля 2025 г. с электромонтером ОВБ 4 –го разряда ООО «СамЭСК» произошел тяжелый несчастный случай.

При проведении оперативных переключений в РУ-0,4 кВ РП «Вертикаль» (г. Самара) пострадавший допустил приближение изолирующей оперативной штанги к двум фазам рубильника, вследствие чего произошло короткое замыкание, которое сопровождалось электрической дугой.

В результате, пострадавший получил электроожог головы и частей тела 1-2-3 степени лица и был госпитализирован в ожоговое отделение больницы им. Пирогова.

Комиссия установила причины несчастного случая:

- нарушение технологического процесса со стороны пострадавшего;

- неприменение работником средств индивидуальной защиты;

- неудовлетворительная организация производства работ, в т.ч. необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы.

С учетом вышеизложенного, Управление предлагает обеспечить неукоснительное соблюдение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. №903-н, в части выполнения требований к организации и безопасному производству работ в электроустановках.