# Организация безопасности при работах в ограниченных

# и замкнутых пространствах (ОЗП)

30.07.2026

Организация безопасности при работах в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) требует комплексного подхода, который включает как организационные, так и технико-технологические мероприятия. Эти требования закреплены в Приказе Минтруда России от 15.12.2020 №902н.

Организационные мероприятия

Эти меры направлены на чёткое распределение обязанностей и документальное оформление.

- Назначение ответственных лиц. Нужно определить, кто будет отвечать за организацию и безопасное проведение работ, выдачу наряда-допуска, обслуживание и периодический осмотр средств защиты.

- Разработка документации. Составляется план производства работ (ППР) или технологические карты (ТК), а также план мероприятий на случай аварии, эвакуации и спасения.

- Оформление наряда-допуска. Это обязательный документ для проведения работ в ОЗП.

- Обучение и инструктаж. Работники должны пройти обучение, получить удостоверение о допуске, пройти стажировку и проверку знаний. При инструктаже их информируют об опасностях, рисках, признаках проблем и сигналах для эвакуации.

- Медосмотры. Работники, выполняющие такие работы, должны проходить предварительные и периодические медосмотры.

- Для подрядных организаций. При привлечении сторонних исполнителей оформляется акт-допуск, который регламентирует условия работы на территории заказчика.

Технико-технологические мероприятия

Эти меры направлены на минимизацию рисков непосредственно на рабочем месте.

- Идентификация опасностей и оценка рисков. Нужно выявить все возможные угрозы: недостаток кислорода, загазованность вредными газами, особые температурные условия, риск падения предметов, затруднённая эвакуация.

- Блокировка оборудования. Технологические и электрические устройства в ОЗП должны быть заблокированы (например, установлены заглушки на трубопроводах), чтобы исключить случайный запуск.

- Анализ и контроль параметров среды. До начала работ необходимо измерить содержание вредных веществ, уровень кислорода с помощью газоанализаторов или газосигнализаторов. В процессе работ контроль должен быть постоянным или периодическим.

- Ограждение места работ. Место проведения работ необходимо оградить, а на входах и выходах вывесить предупреждающие и предписывающие знаки. Люки и отверстия доступа сверху должны быть оборудованы защитными ограждениями, чтобы исключить падение.

- Использование средств защиты. Применяются средства коллективной защиты (вентиляция) и индивидуальной защиты (спецодежда, каски, противогазы, страховочные системы). Важно, чтобы средства защиты были совместимы между собой.

- Контроль исправности средств. Регулярно проверяется работоспособность средств измерений, связи, защиты.

- Организация связи и эвакуации. На каждого работника внутри ОЗП должен быть наблюдающий (страхующий) снаружи, который сможет оперативно эвакуировать человека. Для этого используются страховочные привязи, анкерные устройства (например, триподы), лебёдки и спасательные петли.

Дополнительные меры для территориально обособленных объектов

Если ОЗП находится вне территории организации, дополнительно нужно обеспечить телефонную или радиосвязь, а также укомплектовать объект аптечками для оказания первой помощи.

Важные ограничения и запреты

- Запрещено проводить газоопасные работы внутри колодцев, коллекторов и тоннелей без изолирующих средств защиты органов дыхания.

- Нельзя спускать работника в ОЗП без предохранительного пояса со страховочным канатом и без газоанализатора.

- Запрещено включать и выключать фонари внутри ОЗП с взрывопожароопасной средой — это нужно делать только снаружи.

- Нельзя использовать переносные светильники с напряжением выше 12 В в подземных сооружениях.

- Лица моложе 18 лет к таким работам не допускаются.

Документооборот

Для проведения работ в ОЗП необходимо оформить пакет документов: приказы о назначении ответственных, документы об обучении и медосмотрах, перечень ОЗП, перечень работ по наряду-допуску, наряд-допуск, план мероприятий по эвакуации, инструкции по охране труда, ППР или ТК.

Вывод

Безопасность при работах в ОЗП требует не формального соблюдения норм, а проактивного подхода: тщательной оценки рисков, грамотного планирования, правильного подбора средств защиты и чёткого распределения зон ответственности. Только такой системный подход позволяет минимизировать угрозы для жизни и здоровья работников.

При работах в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)  нужен целый комплекс средств защиты. Их подбирают строго под конкретные риски на объекте: сначала проводят оценку опасностей, а уже потом решают, что выдать бригаде.

Средства коллективной защиты

Их задача — снизить опасность в самом пространстве, а не только защитить отдельного человека.

- Системы вентиляции (естественной или принудительной). Они удаляют вредные вещества, подают свежий воздух. Важно: при механизированной вентиляции нельзя допускать рециркуляции загрязнённого воздуха, а использовать сжатый кислород для вентиляции ОЗП запрещено.

- Системы газоанализа и сигнализации. Они постоянно или периодически контролируют параметры среды: уровень кислорода, наличие токсичных газов, взрывоопасных концентраций.

- Средства блокировки и ограждения. Блокируют источники энергии (электропитание, механизмы), чтобы случайно не запустили оборудование во время работ. Ограждения и предупреждающие знаки обозначают опасную зону.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Их подбирают под конкретные угрозы.

- Средства защиты органов дыхания (СИЗОД). Здесь есть варианты:

  - Фильтрующие — очищают вдыхаемый воздух от конкретных веществ (газов, паров, аэрозолей). Но их можно применять только если в воздухе достаточно кислорода и фильтр точно подходит к угрозе.

  - Изолирующие — подают воздух извне (например, из баллона) или генерируют его внутри устройства. Их используют, когда фильтрующие не подходят (недостаток кислорода, высокая концентрация опасных веществ).

  - Шланговые противогазы. Воздух подаётся по шлангу из чистой зоны. Есть важное ограничение: работать в таком СИЗОД можно не более 30 минут, после чего нужен перерыв не менее 15 минут с выходом из ОЗП.

  - Самоспасатели. Это компактные устройства для экстренной эвакуации при нештатной ситуации (утечка, пожар). Бывают фильтрующими (защищают от дыма и некоторых токсичных газов) и изолирующими (обеспечивают дыхание независимо от окружающей среды).

- Защитная одежда. Комбинезоны, костюмы химзащиты, термостойкие костюмы — если есть риск контакта с химическими веществами, высокими температурами, биологическими агентами.

- Средства защиты других органов и частей тела. Очки или защитные экраны (от брызг, летящих частиц), перчатки, спецобувь (в том числе антистатическая, если есть риск искрообразования).

- Средства защиты от шума и вибрации. Если в ОЗП есть источники шума или вибрации, работникам выдают соответствующие СИЗ (наушники, виброзащитные рукавицы).

Средства для страховки, спасения и эвакуации

В ОЗП высок риск падения, затруднён доступ к помощи. Поэтому критически важны:

- Страховочные привязи. Они распределяют нагрузку при срыве.

- Переносные анкерные устройства (например, штатив-тренога с лебёдкой). Они создают надёжную точку крепления для страховки, а лебёдка позволяет безопасно спускать или поднимать работника, а также эвакуировать пострадавшего.

- Устройства втягивающего типа. Они автоматически блокируют трос при рывке, обеспечивая непрерывную страховку.

- Спасательные комплекты. В них могут входить спусковые устройства, спасательные петли, носилки для транспортировки пострадавшего, особенно если есть риск травм позвоночника.

Несколько важных принципов

- Не используйте то, что не подходит под конкретную угрозу. Например, фильтрующий респиратор бесполезен при недостатке кислорода.

- Регулярно проверяйте исправность всех средств перед работой.

- Обучите работников правильно применять выданные СИЗ, а также приёмам самоспасения и эвакуации.

- В наряде-допуске чётко пропишите, какие средства защиты нужны для данной задачи.

- Сформируйте аварийный комплект прямо на месте работ — он должен быть под рукой на случай нештатной ситуации.

Требования к персоналу, который работает в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП), строгие — это связано с повышенными рисками таких работ. Основные правила, которые закреплены в Приказе Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.

1. Возраст и медосмотр

К работе в ОЗП допускают только лиц старше 18 лет. Кроме того, работник обязан пройти медицинский осмотр. Результаты должны подтвердить, что у человека нет противопоказаний для работы в условиях ограниченной подвижности.

2. Честность при допуске

Перед началом работ сотрудник должен сообщить руководителю о своём состоянии. Нужно проинформировать, если есть:

- склонность к клаустрофобии или боязнь высоты;

- головокружение;

- ухудшение физической формы;

- неспособность работать с аппаратом принудительной подачи кислорода или со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). garant.ru +2 Если работник скрывает такие нюансы, его допускать к работам нельзя.

3. Обучение

Работодатель обязан организовать обучение безопасным методам и приёмам работ в ОЗП. Это нужно для тех, кто:

- допускается к таким работам впервые;

- переводится с других должностей, если ранее не проходил такое обучение;

- имеет перерыв в работе в ОЗП более одного года.

После обучения проводится проверка знаний и навыков. Успешно прошедшим выдают удостоверение, где фиксируют функциональную роль работника, вид работ, дату проверки и результат.

4. Разделение на группы

В зависимости от обязанностей работников делят на три группы. У каждой — свои требования к знаниям и навыкам.

- Группа 1. Работники, которые выполняют задачи непосредственно в ОЗП — в составе бригады или под контролем назначенного специалиста. Они должны знать риски и рабочие процедуры, уметь проводить самоспасение, под руководством коллег из 2-й группы помогать в спасении и эвакуации других, пользоваться средствами защиты и поддерживать связь с наблюдающим (который контролирует снаружи).

- Группа 2. Сюда входят ответственные исполнители, наблюдающие, специалисты по оценке параметров среды (например, загазованности), те, кто руководит спасением и эвакуацией, а также мастера и бригадиры, которые осматривают место и обеспечивают безопасность во время работ. Помимо навыков из 1-й группы, они должны уметь распознавать опасности, оценивать параметры среды, проводить очистку или проветривание ОЗП, знать методы эвакуации и спасения. Наблюдающие дополнительно учатся контролировать работоспособность оборудования и средств связи.

- Группа 3. Это те, кто отвечает за организацию и безопасное проведение работ в целом: ответственные руководители, лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, члены экзаменационной комиссии.

Отдельно: к работам в ОЗП также допускают сотрудников газоспасательной службы или нештатных аварийно-спасательных формирований.

5. Периодичность обучения и проверки знаний

- Для работников 1-й и 2-й групп (за исключением тех, кто оценивает параметры среды или занимается спасением) периодическое обучение проводят не реже одного раза в 3 года.

- Для тех, кто оценивает параметры среды, и для тех, в чьи функции входит спасение, — ежегодно.

- Для работников 3-й группы — не реже одного раза в 5 лет.

При этом ежегодная проверка знаний, практических навыков и умений обязательна для всех допущенных к работам в ОЗП. Если срок проверки истёк, работника отстраняют от задач до повторного обучения. Также проводят внеочередную проверку — например, при введении новых нормативных актов, переводе на другую должность или по требованию инспектора труда.

6. Дополнительные требования

- Работник должен знать приёмы оказания первой помощи и уметь применять их до прибытия медиков.

- При целевом инструктаже перед конкретной задачей сотрудника информируют об опасностях, рисках, признаках их реализации, предупреждающих знаках и сигналах наблюдающего (в том числе при необходимости эвакуации).

- Если работы ведутся в необогреваемых ОЗП в холодное время года, работнику обязаны предоставлять специальные перерывы для обогревания и отдыха (они включаются в рабочее время).